SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ

CEDUP TIMBÓ - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE TIMBÓ

Rua: São Bento, 277 -Quintino Timbó/SC

@ceduptimbo  ceduptimbo@sed.sc.gov.br

Modelo para Relato de Experiência: TCC ELETRÔNICA

Plantação autônoma

Autor: Guilherme de Souza Vilela

Resumo

O objetivo deste trabalho é automatizar a irrigação e a iluminação de uma plantação, por meio de um sistema embarcado. O mesmo irá obter os dados da plantação através de sensores, analisando qual a melhor decisão a ser tomada de acordo com as rotinas pré-estabelecidas.

Para realizar os testes e a elaboração do protótipo, foram utilizados os softwares Isis Proteus, no qual foi-se desenvolvido toda a parte eletrônica e simulação, e MPLAB IDE para a realização da programação em ASSEMBLY.

Após os testes verificou-se que o sistema respondeu de acordo com o esperado, controlando as grandezas de umidade e iluminação conforme as variáveis pré setadas do sistema.

Introdução

Tendo em vista que a maioria da população vive em cidade grande, cercado de prédios enormes e ambientes fechados, se torna inviável a criação de um cômodo aconchegante ligado a flora para que se possa relaxar. Para suprir essa necessidade, existem maneiras criativas de obter esse contato com a natureza, tornando o dia mais relaxante.

Este projeto tem como objetivo automatizar o sistema de irrigação, iluminação e controle de temperatura de uma horta de pequeno porte, para pessoas que desejam plantar em suas casas, mas não tem o tempo, conhecimento e espaço necessário para plantar. O projeto foi inspirado no conceito de indoor Garden, que nada mais é do que plantar dentro de casa. Esse conceito vem crescendo muito ao longo dos anos e isso se deve a arquitetura incrível que essas plantas geram em uma casa, juntamente com a automação, assim surgindo as pequenas plantações autônomas que podem ser colocadas em todo lugar, deixando o ambiente mais bonito e agradável, proporcionando conforto e bem-estar, além de uma vida mais saudável.

Para executar o controle das grandezas presentes no ambiente, será utilizado o microcontrolador PIC18F4550, junto a sensores de temperatura LM35, sensor de umidade de solo, e sensor de luminosidade LDR. Estes sensores serão responsáveis por captar as variáveis do ambiente. No quesito atuação, será utilizado dois motores, LEDs WS2812 e uma resistência. Um dos motores tem a função de irrigação e o outro controle da ventilação. Para a interface com o usuário será utilizado o display LCD 16x2 junto a quatro botões, para o usuário poder acessar os menus e realizar a coleta ou a alteração de dados no sistema. Outra maneira de se comunicar com o sistema é com a comunicação serial, que irá transmitir os dados de sensores via serial.

O presente projeto consiste em um sistema simples e de fácil interação do usuário, pelo fato de que apenas tem que decidir o que deseja plantar, pois o sistema já irá assumir as características da planta, baseado no seu banco de dados já pre estipulado. O projeto não pôde ser finalizado, pois, não iria haver como simular a parte web e por este fato deixo como melhorias futuras colocar o mesmo na rede, armazenar as informações em um banco de dados, para que que o usuário possa acessar remotamente.

Fundamentação teórica

O que é um microcontrolador: ‘Microcontroladores são circuitos integrados que possuem em seu interior todos os componentes necessários ao seu funcionamento dependendo unicamente da fonte de alimentação externa’ de acordo com o professor Ricardo Kerschbaumer do Instituto Federal Catarinense Campus Luzerna. Os microcontroladores podem ser programados e reprogramados para efetuar tarefas de diversos tipos, com linguagens distintas como o C, C++ e ASSEMBLY.

Atualmente tudo o que conhecemos como digital, tem a ver com os microcontroladores. Eles estão presentes na maioria dos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros. Pode ser citado como exemplo uma máquina de lavar que faz tudo. Todos os processos efetuados pela máquina foram resultados de uma sequência de instruções que o microcontrolador tem que seguir com base nos dados que os sensores captam do ambiente, tal como o nível de água. Para que o microcontrolador saiba quando a máquina já chegou no nível de água desejado, ele utiliza um sensor que transforma a quantidade de liquido presente na máquina, em um sinal analógico ou digital dependendo a aplicação, e através deste sinal ele pode determinar quando se deve desligar a bomba de água.

Hardware

O projeto foi idealizado para lidar com uma horta de 62x31x23 cm, apesar de ter capacidade de lidar com hortas maiores, o tamanho se deve ao fato do trabalho se inspirar nas plantações indoor Garden, que podem ser colocadas em todo lugar, junto a isto, quando menor for o espaço melhor será o controle das varáveis.

O motor utilizado para a irrigação é a microbomba de aquário de 6 volts e 3 ampares, a mesma irá funcionar com PWM vindo do microcontrolador. A potência entregue ao motor é controlada, através do TIMER2 e o registrador especial CCP2CON, a potência aumenta gradativamente, para evitar o desgaste e partidas bruscas, assim aumentando sua vida útil.

No sistema de temperatura será utilizado uma resistência de 150W de chocadeira, a mesma foi selecionada, pois, é de fácil aquisição. Para controlar a potência entrega a resistência será utilizado o sistema de PWM, que se baseia no uso de SCR. O sistema resfriamento não foi idealizado, pelo fato de o projeto já conter múltiplas funções, assim aumentando a chances do simulador acabar falhando em algum processo.

PIC18F4550

O microcontrolador escolhido para efetuar toda a parte de processamento e cálculos foi o PIC18F4550, um processador com altíssima capacidade de armazenar dados, cerca de 32Kb e uma frequência de trabalho alta.

Figura 1 Pic 18f4550

Imagem com direitos a MICROCHIP: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F4550

A escolha desse microcontrolador se deve ao fato de possuir muitas funções, como por exemplo as interrupções de alto e baixo nível, instruções extras que facilitam o tempo de programação e sua quantidade de saídas e entradas conhecidas como GPIO. Possui 44 pinos sendo 42 utilizáveis assim facilitando o projeto, pois não houve necessidade de lógicas externas para poder aumentar a quantidade de pinos. Outro grande fator que leva a utilizar o 18f4550, foram as informações que muitas pessoas disponibilizaram na internet, tal como, o bootloader que é uma função que facilita, e muito a vida de quem programa, pois, apenas plugando a placa do microcontrolador no computador já é possível escrever ou reescrever o programa na memória do MCU sem auxílios de placas de desenvolvimento ou qualquer coisa do gênero.

LM35

Figura 2 LM35

O sensor de temperatura LM35, varia sua tensão de saída conforme a temperatura ambiente com um erro de 0,5°C, seu gráfico de operação:

Figura 3 gráfico LM35

O mesmo foi implementado no projeto pois seu preço é baixo e os múltiplos exemplos na internet facilitam sua utilização. O método de ligação utilizado no projeto está representado através das figuras abaixo:

Figura 4 Montagem LM35

Figura 5 Montagem Proteus LM35

Com base em estudos feitos no atlas climático da região sul do Brasil (páginas 53, 58 e 62) analisando dados da cidade de Indaial, foi estipulado que o sensor trabalhará entre 0 e 50°C. As temperaturas negativas não foram inseridas, pois a implementação de um circuito com tensão negativa seria inviável.

LDR

Figura 6 LDR

O LDR é um sensor que varia a resistência conforme a luminosidade (LUX).

Figura 7 Gráfico de operação LDR

O gráfico acima representa a reta de operação do LDR, com a mesma podemos ver que quanto mais LUX (luminosidade), temos menor resistência e com menos LUX o inverso. Com esta variação de resistência podemos gerar uma queda de tensão que pode ser analisada pelo microcontrolador, através das entradas analógicas. O circuito de aplicação está presente na imagem abaixo:

Figura 8 Circuito

Figura 9 Circuito Proteus

O sensor LDR foi escolhido pelo seu baixo preço e praticidade, pois, com circuitos simples já se pode obter o resultado desejado.

Sensor de umidade do solo

Figura 10 Sensor de Umidade

O sensor de umidade do solo varia sua resistência de acordo com a condutividade do solo que varia de acordo com a quantidade de água presente, quanto menor a resistência maior a quantidade de água e vice versa. O sensor acima foi escolhido pelo fato ter um baixo custo e facilidade na calibração.

A parte metálica é responsável por variar a resistência; a placa é responsável por amplificar esta variação e transmitir para o pino de saída analógica, juntamente com um amplificador operacional e dois potenciômetros para variar a sensibilidade da saída digital.

LCD

O display utilizado foi 16x2, tendo como função mostrar os dados da plantação e realizar ajustes. Ele funciona como interface entre homem e máquina, pois com a visualização no display é muito mais simples saber o que está acontecendo na plantação. Para o funcionamento do LCD, são utilizados quatro botões.

Figura 11 display LCD

Para realizar a comunicação com o display foi utilizado a biblioteca LCD do livro. O display irá mostrar múltiplas telas, sendo uma delas a seleção de plantas, que disponibilizara a escolha do que se deve plantar, e com esta informação o sistema irá se ajustar automaticamente para atender as necessidades da planta. Há também a possibilidade de melhoria nos parâmetros da plantação, através da tela “configurações e sensores” que habilitará a mudança das variáveis.

Por exemplo: temperatura deve variar apenas de 25°C a 23°C graus ao invés de 27°C a 20°C.

LEDS

Figura 12 Led WS2812

Os LEDs utilizados são os WS2812 que são RGB e endereçáveis, que funcionam muito bem quando é necessária uma iluminação mais complexa, tendo em vista a mudança de intensidade de cor ou a mudança frequente de luzes. Esses LEDs foram escolhidos para poder facilitar a parte eletrônica no projeto, pois, a ligação dos mesmos se da de forma simples bastando apenas liga-los a alimentação e conectar o canal de dados a uma saída do PIC.

A comunicação utilizada é o protocolo do LED que é nome do mesmo, protocolo WS2812 que consiste em enviar pulsos de 1,25us variando o seu tempo em alto ou baixo. Exemplo:

Figura 13 Protocolo WS2812

Na imagem acima temos no primeiro período de 1,25us, no qual é interpretado como bit 0, pois o mesmo tem apenas 0,35us em nível logico alto e 0,9us em estado baixo. No segundo período temos o inverso do primeiro, logo o estado interpretado é alto. Para o LED identificar qual cor deve emitir, o mesmo necessita de uma sequência de 24 bits.

Figura 14 24 bits representam a cor de um LED

A figura acima demonstra a interpretação do LED, sendo os primeiros 8 bits os representantes da cor verde; os próximos 8 bits são os representantes da cor vermelha; os últimos 8 são os representantes dos azuis. Para poder variar a intensidade de cor basta alterar os bits da cor desejada.

Exemplo: caso os bits verdes recebam “11111111” em binário o LED vai brilhar com intensidade máxima a cor verde, mas se receber “10000000” em binário ele irá brilhar com metade da intensidade, igualmente para as outras cores.

SOFTWARE

O programa foi escrito na linguagem ASSEMBLY disponibilizada pela MPLAB, a decisão da utilização da linguagem se deve a instituição de ensino CEDUP, que tornou a mesma padrão em todos os TCCs. O código está nas páginas em anexo juntamente ao fluxograma. Para melhor compreensão, o funcionamento do projeto está reduzido nas imagens abaixo:

Figura 15 Fluxograma simplificado

Funcionamento: Os retângulos da esquerda representam os sensores e qualquer tipo de entrada de dado no sistema. Os dados obtidos neste processo, são armazenados e manipulados pelo microcontrolador que é representado pela figura central. Após a tomada de decisão do processador os dados são repassados aos atuadores identificados pelos retângulos da direita.

A programação foi toda desenvolvida em cima das rotinas de interrupção assim possibilitando o tratamento de diversas entradas e saídas quase que instantaneamente, há em seu loop há apenas instruções de limpeza de flags para evitar travamentos. As principais interrupções são a de EUSART, responsável pela comunicação, TIMER0 e TIMER2, responsáveis pela temporização da leitura de sensores e PWM e junto a estas interrupções a de PORTB, que verifica a mudança de estado em botões.

Na parte de leitura de sensores, foi se utilizado a conversão a A/D do próprio PIC, configurado com os registradores especiais, ADCONX. O microcontrolador por meio das portas analógicas capta a tensão de sinal do sensor, a transformando em sinal digital.

Os atuadores foram tratados de maneiras bem diversas, os leds tem sua própria biblioteca de comunicação WS2812, o motor usufrui do TIMER2 junto ao CCPCON para controlar seu PWM, que um recurso que o PIC já disponibiliza e demonstra a funcionalidade em seu datasheet e a resistência é ativa através de reles de comutação que é acionado por um óptico acoplador.

Resultados

O protótipo no simulador apresentou o resultado esperado, lendo as variáveis, atuando nos momentos certos e respondendo a todas as interrupções, mas infelizmente não pode ser validado em um ambiente real e por isso não pode ser considerado funcional, pois, em campo existem mais variáveis. Os testes feitos para determinar seu funcionamento foram, a variação dos sensores para verificar a alteração das saídas, comunicação serial, testar o envio de dados e interpretação do mesmos pelo microcontrolador e por fim testes no menu do LCD, acessar todos os menus variando as ordens afim de encontrar bugs nos momentos de seleção.

Figura 16 Esquemático completo

Figura 17 Microcontroladores, LCD e Serial

Figura 18 Entradas e Saídas

Alguns exemplos de tela, interface homem e máquina:

Figura 19 Selecao de plantas

Figura 20 Tela inicial

Figura 21 aba Configurações de saída

Figura 22 aba configurações de sensores

Figura 23 Configuração dos valores de temperatura

Discussão

As ideias principais foram implementadas, testadas e estão aprovadas, mas a funcionalidade de comunicação remota não pôde ser efetuada, pois, o principal do curso é a programação em ASSEMBLY, assim inviabilizando a comunicação serial, junto a este fato, o Protheus não tem a capacidade de simular o ESP8266 comunicando com a rede, e por falta desse ambiente de teste infelizmente o modulo não pôde ser utilizado no projeto.

A parte mais complexa do trabalho foi configurar de maneira correta e eficaz as interrupções, como tratá-las e verificar atuação das mesmas, outro pequeno atraso foi a mudança de sensores de temperatura, pois, no projeto inicial o sensor a ser utilizado seria o DHT11, mas como sua biblioteca é complexa a ideia foi deixada de lado e o sensor utilizado foi o LM35. Os atuadores de temperatura também foram deixados de lado para evitar a sobre carga da simulação.

Em suma, o projeto ainda tem muito a melhorar e deixo como configurações futuras o melhor controle de saídas e entradas, poder selecionar qualquer sensor e inseri-lo no sistema e o mesmo se ajustar sozinho para as condições atuais da planta, adicionar os atuadores de temperatura para lidar com ambientes maiores, ter melhor controle de dados com ajustes mais precisos, a ampliação das biblioteca WS2812 e sensor DHT11, migração para a linguagem C  e comunicação com a rede através do ESP8266,

Conclusão

Atualmente sabe que as pessoas estão tendo dias cada vez mais curtos, fazendo com que percam os benefícios que uma horta caseira pode proporcionar, mas este problema pode ser superado com o emprego das tecnologias, principalmente com soluções baseadas em microcontroladores, que possuem um baixo custo e são eficientes, juntamente a eles sensores e atuadores. Neste trabalho foi abordado como um pequeno sistema de controle funciona em uma horta de pequeno porte, controlando as variáveis e tomando as decisões para deixar as hortaliças em seu ambiente mais confortável, assim, as tornando muito mais produtivas do que plantios normais, contando ainda com os benefícios do controle de todos os dados da plantação.

O sistema conta com múltiplos sensores, sendo eles o de temperatura LM35, luminosidade LDR e humidade do solo. Inicialmente o sensor que foi idealizado para ser utilizado como temperatura era o DHT11, mas infelizmente a ideia não saiu do papel, pois, sua biblioteca é complexa. Os demais sensores funcionaram corretamente como o esperado. No contexto de atuadores o trabalho não foi muito elaborado, pois, como o protejo não pôde ser validado em um ambiente físico, não há como estipular motores precisos ou determinar qual é a melhor resistência, pelo fato destas escolhas dependerem de constantes físicas, como tamanho da horta ou se há predominância de um ambiente fechado de fácil manipulação da temperatura.

Para construção deste projeto foi adotado como ambiente um espaço de 62x31x23 cm fechado. O motor utilizado é uma bomba de aquário DC 6V 3A, com vazão de 80L/h. Para aquecimento do ambiente foi idealizado a resistência de uma chocadeira de 150W, porem a mesma não foi utilizada, para evitar sobre cargas na simulação, mas foi adicionada como um ponto de melhoria.

No geral, a criação desta horta automatizada trouxe-me o conhecimento da dificuldade que há no ramo da eletrônica, e que todos deveriam fazer um curso, ao menos técnico em eletrônico, para que saibam os detalhes da criação e planejamento de algum projeto com microcontroladores, para selecionar problemas simples do cotidiano.

Em suma, me sinto insatisfeito com o resultado final do projeto, pois sinto que poderia ter explorado mais tecnologias para a ampliação e desenvolvimento de um sistema mais complexo, mas ainda sim agradeço a todos os docentes por terem me instigado a pesquisar mais e me apresentar novas metodologias de estudo para solucionar problemas que foram enfrentados no decorrer do trabalho, e junto a isto um incentivo para continuar buscando mais conhecimento no ramo da eletrônica, alcançando assim a excelência do projeto.

Referências (se usou alguma bibliografia ou algum recurso digital referenciar aqui)

Fluxograma

O fluxograma não será inserido no trabalho, pois, o mesmo ficou muito extenso e sua visibilidade ficou comprometida ao transformá-lo em imagem, mas deixo aqui o link para ver o mesmo na web, o arquivo pdf, o arquivo png e o arquivo de edição. O programa utilizado foi o Yed graph editor.

PROGRAMAÇÃO

;*******************************************************************************

;PLANTAÇÃO AUTONOMA

; AUTOR: GUILHERME DE SOUZA VILELA

; VERSÃO: 0V5

:DATA: 10/12/2020

;*******************************************************************************

; PROCESSOR INCLUSION

LIST	    P=18F4550        ; LIST DIRECTIVE TO DEFINE PROCESSOR

INCLUDE <P18F4550.INC>

;

;*******************************************************************************

;			CONFIGURAÇOES

;*******************************************************************************

; TODO INSERT CONFIG HERE

; CONFIG1L

CONFIG  PLLDIV = 5

CONFIG  CPUDIV = OSC1_PLL2

CONFIG  USBDIV = 1

; CONFIG1H

CONFIG  FOSC = HS

CONFIG  FCMEN = OFF

CONFIG  IESO = OFF

; CONFIG2L

CONFIG  PWRT = OFF

CONFIG  BOR = OFF

CONFIG  BORV = 3

CONFIG  VREGEN =

; CONFIG2H

CONFIG  WDT = OFF

CONFIG  WDTPS = 32768

; CONFIG3H

CONFIG  CCP2MX = ON

CONFIG  PBADEN = OFF

CONFIG  LPT1OSC = OFF

CONFIG  MCLRE = OFF

; CONFIG4L

CONFIG  STVREN = OFF

CONFIG  LVP = OFF

CONFIG  ICPRT = OFF

CONFIG  XINST = OFF

; CONFIG5L

CONFIG  CP0 = OFF

CONFIG  CP1 = OFF

CONFIG  CP2 = OFF

CONFIG  CP3 = OFF

; CONFIG5H

CONFIG  CPB = OFF

CONFIG  CPD = OFF

; CONFIG6L

CONFIG  WRT0 = OFF

CONFIG  WRT1 = OFF

CONFIG  WRT2 = OFF

CONFIG  WRT3 = OFF

; CONFIG6H

CONFIG  WRTC = OFF

CONFIG  WRTB = OFF

CONFIG  WRTD = OFF

; CONFIG7L

CONFIG  EBTR0 = OFF

CONFIG  EBTR1 = OFF

CONFIG  EBTR2 = OFF

CONFIG  EBTR3 = OFF

; CONFIG7H

CONFIG  EBTRB = OFF

;*******************************************************************************

;			       VARIAVEIS

;*******************************************************************************;

UDATA

#DEFINE	    VALOR_ADC	    	0X20

#DEFINE	    W_TEMP	   		 0X21

#DEFINE	    STATUS_TEMP	   	 0X22

#DEFINE	    TEMPO0	   		 0X23

#DEFINE	    TEMPO1	    		 0X24

#DEFINE	    TEMPO2	    		 0X25

#DEFINE	    INCTEMPO	    	 0X26

#DEFINE	    TMPLCDREGISTER  	 0X27

#DEFINE	    TESTE_LINHA	    	 0X28

#DEFINE	    VAR1	   		 0X29

#DEFINE	    VAR2	    		0X2A

#DEFINE	    DADO_LCD	    	0X37

#DEFINE	    SELECAO	    		0X3A

#DEFINE	    FLAG	    		0X2D

#DEFINE	    FLAG01	    		0X45

#DEFINE	    FLAG02	    		0X4A

#DEFINE	    CONT	   	 	0X2E

#DEFINE	    DATAR	    		0X2F

#DEFINE	    DADO	    		0X30

#DEFINE	    UMIDADE	    		0X31

#DEFINE	    LUMINOSIDADE    	0X32

#DEFINE	    TEMPERATURA	   	0X33

#DEFINE	    TEMP_IDEIAL_MAX 	0X34

#DEFINE	    TEMP_IDEIAL_MIN 	0X47

#DEFINE	    UMID_IDEIAL_MAX 	0X35

#DEFINE	    UMID_IDEIAL_MIN 	0X48

#DEFINE	    LUMI_IDEIAL_MAX 	0X36

#DEFINE	    LUMI_IDEIAL_MIN 	0X49

#DEFINE	    TESTE	   		0X38

#DEFINE	    RESULTADO	    	0X39

#DEFINE	    CONTADOR_SENSOR 0X3B

#DEFINE	    MAX		    	0X2B

#DEFINE	    MIN		   	 	0X2C

#DEFINE	    VALOR	   	 	0X41

#DEFINE	    DIVI	   		0X3C

#DEFINE	    RESULTADO_DIVI  	0X3D

#DEFINE	    TEMPERATURA_L   	0X3E

#DEFINE	    LUMINOSIDADE_L  	0X3F

#DEFINE	    UMIDADE_L	    	0X40

#DEFINE	    VALOR_B	    		0X42

#DEFINE	    UNIDADE	   	 	0X43

#DEFINE	    DEZENA	    		0X44

#DEFINE	    SELECAO_E	    	0X46

#DEFINE	    BA		    		0X50

#DEFINE	    DUTY_CYCLE	    	0X51

#DEFINE	    PWM_MOTOR	    	0X52

#DEFINE	    PWM_P	    		0X53

#DEFINE	    DADO_EPROM	    	0X54

#DEFINE	    POSICAO_EPROM   	0X55

#DEFINE	    DIAS	    		0X56

;

;*******************************************************************************

;			     FLAGS EM GERAL

;*******************************************************************************

#DEFINE	    SET_TEMPO	FLAG,0

#DEFINE	    REQ_FLAG	FLAG,1

#DEFINE	    BAIXO		FLAG,2

#DEFINE	    CIMA		FLAG,3

#DEFINE	    ENTER		FLAG,4

#DEFINE	    RESULT_OK	FLAG,5

#DEFINE	    RESULT_MAIS	FLAG,6

#DEFINE	    RESULT_MENO	FLAG,7

#DEFINE	    MENU		FLAG01,0

#DEFINE	    ENTRA		FLAG01,1

#DEFINE	    TERMINOU_L	FLAG01,2

#DEFINE	    ENTRA_1		FLAG01,3

#DEFINE	    DESLIGA_M	FLAG01,4

#DEFINE	    BOT_ALTO	FLAG01,5

#DEFINE	    VENTILADOR	FLAG01,6

#DEFINE	    LEDS		FLAG01,7

#DEFINE	    MOTOR_T	FLAG02,0

#DEFINE	    DEFINIDO		FLAG02,1

#DEFINE	    TEMP_DIVI	FLAG02,2

#DEFINE	    PLANTA_I_S	FLAG02,3

#DEFINE	    ENTRA_2		FLAG02,4

#DEFINE	    ENTRA_3		FLAG02,5

#DEFINE	    TRAVA_MOTOR	FLAG02,6

;*******************************************************************************

; RESET VECTOR

;*******************************************************************************

RES_VECT  CODE    0X0000	    ; PROCESSOR RESET VECTOR

GOTO    START		    ; GO TO BEGINNING OF PROGRAM

;*******************************************************************************

;				INTERRUPÇÕES

;----------------------------------PIC18'S--------------------------------------

;INTERRUPÇOES DE ALTO NIVEL

ISRHV	    CODE    0X0008

GOTO    HIGH_ISR

;INTERRUPÇOES DE BAIXO NIVEL

ISRLV	    CODE    0X0018

GOTO    LOW_ISR

ISRH     CODE				    ;INTERRUPÇOES DE ALTO NIVEL

HIGH_ISR

BTFSC	PIR1,RCIF	    ;TESTA SE CHEGOU ALGUMA COISA EM RX

CALL	TRATA_RX	    ;SE SIM CHAMA TRATA RX

BTFSC	PIR1,ADIF	    ;TESTA SE CHEGOU ALGUMA COISA EM RX

CALL	LIBERA_S	    ;SE SIM CHAMA TRATA RX

BTFSC	TRAVA_MOTOR	;TRAVA DE MOTOR

GOTO	DESLIGA_

BTFSC	INTCON,INT0IF	;TESTA SE HOUVE SOBRE CARGA NO 						;MOTOR

CALL	SOBRE_CORRENTE

DESLIGA_

BTFSC	PIR1,TMR2IF

CALL	VERIFICA_MOTOR

BCF	INTCON,INT0IF

BCF	PIR1,ADIF

BCF	PIR1,TMR2IF

BCF	PIR1,ADIF

EXIT

RETFIE  FAST		    ;VOLTA PARA A PROGRAMAÇÃO

LOW_ISRL CODE				    ;INTERRUPÇOES EM BAIXO NIVEL

LOW_ISR

BTFSS	PORTB,7		    ;TESTA SE O BOTAO BAIXO FOI PRESSIONADO

BSF		BAIXO		    ;SE SIM SETA A FLAG BAIXO

BTFSS	PORTB,6		    ;TESTA SE O BOTAO ENTER FOI PRESSIONADO

BSF		ENTER

BTFSS	PORTB,5		    ;TESTA SE O BOTAO CIMA FOI PRESSIONADO

BSF		CIMA

BTFSS	PLANTA_I_S

GOTO	PULA_MENU

BTFSS	PORTB,4

BSF		MENU

PULA_MENU

BTFSC	INTCON,TMR0IF	    ;TESTA SE O TIMER 0 ESTOUROU

CALL	LEITURA_SENSORES

BTFSC	INTCON,RBIF	    ;TESTA SE ALGUM BOTAO NO PORTB MUDOU DE ESTADO

CALL	LCD_BOTOES	    ;SE SIM CHAMA LCD_BOTOES

BCF		INTCON,RBIF	    ;DESABILITA O ALERME DE MUDANÇA DE ESTADO

BCF		INTCON,TMR0IF	    ;REINICIA O TIMER 0

RETFIE			    ;VOLTA PARA A PROGRAMAÇÃO

;*******************************************************************************

;			   TRATA A ROTINA DE BOTOES DO LCD

;*******************************************************************************

LCD_BOTOES

CALL	TELA_LCD	    ;CHAMA TELA LCD

RETURN

;*******************************************************************************

;			   TRATA A ROTINA DE INTERRUPÇÃO RX

;*******************************************************************************

TRATA_RX

MOVLW	H'06'						;MOVE LITERAL 06H PARA WORK

ANDWF	RCSTA,W						;W = W AND RCSTA

BTFSS	STATUS,Z					;OCORREU ALGUM ERRO?

GOTO		RXERROR						;SIM. DESVIA PARA CORRIGIR

CLRF		WREG

MOVF		RCREG,W						;NÃO. COPIA DADO PARA WORK

MOVWF	DATAR				    		;ARMAZENA BYTE RECEBIDO

CALL		TRATA_DADO

RXERROR

BCF		RCSTA,CREN					;LIMPA RECEPÇÃO CONTÍNUA

BSF		RCSTA,CREN

RETURN

LIBERA_S

BSF		TERMINOU_L

RETURN

SOBRE_CORRENTE

BSF		TRAVA_MOTOR

MOVLW	"T"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"R"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"V"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	" "

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"D"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"E"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	" "

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"S"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"E"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"G"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"U"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"R"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"N"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"C"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	" "

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"C"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"I"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"O"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"N"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"D"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	.13

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

CALL	TEXTO_ERRO_MOTOR

RETURN

TEXTO_ERRO_MOTOR

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X80

CALL    LCDLOCATE

CALL    LS

CALL    LO

CALL    LB

CALL    LR

CALL    LE

CALL    ESPACO

CALL    LC

CALL    LO

CALL    LR

CALL    LR

CALL    LE

CALL    LN

CALL    LT

CALL    LE

MOVLW   0XC3

CALL    LCDLOCATE

CALL    LN

CALL    LO

CALL    ESPACO

CALL    LM

CALL    LO

CALL    LT

CALL    LO

CALL    LR

RETURN

;*******************************************************************************

;			   TRATA_DADOS DA INTERRUPÇÃO RCIF

;*******************************************************************************

TRATA_DADO

;1 ATE 3: SELEÇÃO DE PLANTAS

;4 ATE 6: REQUISIÇÃO DE SENSORES

;7:FALHA NA CONEXÃO COM A REDE

;8ERRO COMUNICAÇÃO COM O BROKER

MOVLW	H'41'	    ;MOVE VALOR PARA W

MOVWF	DADO	    ;MOVE W PARA DADO

MOVLW	"S"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"O"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"L"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"I"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"C"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"I"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

CALL	ALFACE

MOVLW	"T"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"D"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"O"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	":"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

MOVWF	TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	.13		    ;MOVE  PARA W

MOVWF	TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL	BUFFER

BSF		REQ_FLAG    ;SETA A FLAG REQUISIÇÃO DE DADO SENSORES

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	ALFACE_SE ;SE IGUAIS OUVE UMA SOLICITAÇÃO PARA ALFACE

INCF	DADO	    ;INCREMENTA O DADO

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	CEBOLINHA_SE   ;SE IGUAIS OUVE UMA SOLICITAÇÃO PARA CEBOLINHA

INCF	DADO	    ;INCREMENTA O DADO

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	SALSINHA_SE   ;SE IGUAIS OUVE UMA SOLICITAÇÃO PARA SALSINHA

INCF	DADO	    ;INCREMENTA O DADO

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	REQ_U	    ;SE IGUAIS OUVE UMA SOLICITAÇÃO PARA O SENSOR DE UMIDADE

INCF	DADO	    ;INCREMENTA O DADO

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	REQ_T	    ;SE IGUAIS OUVE UMA SOLICITAÇÃO PARA O SENSOR DE TEMPERATURA

INCF	DADO	    ;INCREMENTA O DADO

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	REQ_L	    ;SE IGUAIS OUVE UMA SOLICITAÇÃO PARA O SENSOR DE LUMINOSIDADE

INCF	DADO	    ;INCREMENTA O DADO

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	ERRO_REDE   ;SE IGUAIS OUVE UM AVISO DE ERRO NAS CONFIGURAÇÕES DE REDE

INCF	DADO	    ;INCREMENTA O DADO

MOVF	DATAR,W	    ;MOVE O VALOR DO DADO RECEBIDO EM RX PARA W

XORWF	DADO,0	    ;COMPARAÇÃO ENTRE O DADO RECEBIDO EM RX COM DADO

BTFSC	STATUS,Z    ;SE OS DADOS FOREM DIFERENTES PULE

CALL	ERRO_BROKER ;SE IGUAIS OUVE UM AVISO DE ERRO NAS CONFIGURAÇÕES DE BROKER

BCF	REQ_FLAG

CLRF	DADO

RETURN

;*******************************************************************************

;				TRATA ERROS

;*******************************************************************************

ERRO_REDE

CALL	LCDCLEAR

MOVLW	0X80

CALL	LCDLOCATE

CALL	LE

CALL	LR

CALL	LR

CALL	LO

CALL	ESPACO

CALL	LR

CALL	LE

CALL	LD

CALL	LE

RETURN

ERRO_BROKER

CALL	LCDCLEAR

MOVLW	0X80

CALL	LCDLOCATE

CALL	LE

CALL	LR

CALL	LR

CALL	LO

CALL	ESPACO

CALL	LB

CALL	LR

CALL	LO

CALL	LK

CALL	LE

CALL	LR

RETURN

CEBOLINHA_SE

CALL	TEXTO_PLANTA

MOVLW	"C"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"E"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"B"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"O"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"L"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"I"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

CALL	ALFACE

MOVLW	"N"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"H"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	.13		    ;MOVE  PARA W

MOVWF	TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL	BUFFER

CALL	CEBOLINHA

RETURN

SALSINHA_SE

CALL	TEXTO_PLANTA

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"S"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"L"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"S"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"I"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"N"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"H"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW   .13		    ;MOVE  PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

CALL	SALSINHA

RETURN

ALFACE_SE

CALL	TEXTO_PLANTA

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"L"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"F"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"C"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"E"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	.13		    ;MOVE  PARA W

MOVWF	TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL	BUFFER

CALL	ALFACE

RETURN

TEXTO_PLANTA

MOVLW	"P"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"L"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"N"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"T"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	" "

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"S"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"E"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"L"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"E"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"C"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"I"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"O"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"N"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"D"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	"A"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	":"

MOVWF	TXREG

CALL	BUFFER

MOVLW	" "

RETURN

;*******************************************************************************

;				MAIN PROGRAM

;*******************************************************************************

MAIN_PROG CODE

START

CLRF		RCON

#DEFINE		BT_ENTER    PORTB,6	;DEFINE COMO BOTAO_MENU O BIT 6 DO PORTB.

#DEFINE		BT_C	    PORTB,5	;DEFINE COMO BOTAO_INC O BIT 5 DO PORTB.

#DEFINE		BT_B	    PORTB,4	;DEFINE COMO BOTAO_DEC O BIT 4 DO PORTB.

#DEFINE		BT_E	    PORTB,3	;DEFINE COMO BOTAO_ENTER O BIT 3 DO PORTB.

#DEFINE		BT_D	    PORTB,2;DEFINE COMO BOTAO_ENTER O BIT 3 DO PORTB.

;******************************************************************************

;				DEFINICAO DAS SAIDAS			      *

;******************************************************************************

#DEFINE		LCD_RS	    PORTD,2	;DEFINE LCD_RS COMO

#DEFINE		LCD_E	    PORTD,3	;DEFINE LCD_E COMO

#DEFINE		LCD_DB4	    PORTD,4	;DEFINE LCD_DB4 COMO

#DEFINE		LCD_DB5	    PORTD,5	;DEFINE LCD_DB5 COMO

#DEFINE		LCD_DB6	    PORTD,6	;DEFINE LCD_DB6 COMO

#DEFINE		LCD_DB7	    PORTD,7	;DEFINE LCD_DB7 COMO

#DEFINE		LED_R	    PORTE,0	;DEFINE LED VERMELHO COMO

#DEFINE		LED_G	    PORTE,1	;DEFINE LED VERDE COMO

#DEFINE		LED_B	    PORTE,2	;DEFINE LED AZUL COMO

#DEFINE		VENTI	    PORTE,3

#DEFINE		PWM	    PORTB,3	;DEFINE	PWM COMO

#DEFINE		RELE	    PORTD,0

;*******************************************************************************

;			CONFIGURAÇÃO DA EUSART

;*******************************************************************************

MOVLW	H'81'

MOVWF	SPBRG		;CONFIGURAÇÃO DE BAUD RATE

MOVLW	B'00100110'

MOVWF   	TXSTA		;HABILITA ENVIO DE DADOS

MOVLW	B'10010000'

MOVWF	RCSTA

BSF		TXSTA,TXEN

;*******************************************************************************

;			CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS ANALOGICAS

;*******************************************************************************

MOVLW	H'01'

MOVWF	ADCON0

MOVLW	H'0C'

MOVWF	ADCON1

MOVLW	H'10'

MOVWF	ADCON2

;*******************************************************************************

;			CCPXCON: REGISTRO DE CONTROLE CCPX PADRÃO

;*******************************************************************************

MOVLW	.255

MOVWF	PR2

MOVLW	B'00110000'

MOVWF	CCP2CON

MOVLW	.128

MOVWF	DUTY_CYCLE

;*******************************************************************************

;			CONFIGURAÇÃO DO TIMER 0

;*******************************************************************************

MOVLW	B'10000111'

MOVWF	T0CON

MOVLW	B'00000110'

MOVWF	T2CON

MOVLW	B'00000000'

MOVWF	T3CON

MOVLW	B'00000000'

MOVWF	T1CON

;*******************************************************************************

;			CONFIGURAÇÃO DOS TRIS

;*******************************************************************************

MOVLW	B'11110111'		;SETA TRISB COMO SAIDA

MOVWF	TRISB

BCF		LATB,3

MOVLW	B'00000000'		;CONFIGURA OS TRISX 1= ENTRADA 0= SAIDA

MOVWF	TRISD

MOVLW	B'11111111'

MOVWF	TRISA

MOVLW	B'11111000'

MOVWF	TRISE

MOVLW	B'10000001'

MOVWF	TRISC

;*******************************************************************************

;			CONFIGURAÇÃO DAS INTERRUPÇOES

;*******************************************************************************

MOVLW	B'11101000'

MOVWF	INTCON

MOVLW	B'10000000'

MOVWF	INTCON2

CLRF	INTCON3

BSF		RCON,IPEN

MOVLW	.99

MOVWF	PIE1

MOVLW	B'00000010'

MOVWF	PIE2

MOVLW	B'01100010'

MOVWF	IPR1

MOVLW	B'00000000'

MOVWF	IPR2

CALL	INICIALIZA_LCD

;*******************************************************************************

;			SELEÇÃO DE PLANTA

;*******************************************************************************

MOVLW	 H'01'		;MOVE 0 PARA W

MOVWF	SELECAO

BSF		ENTRA

CALL	TELA_LCD

CALL	LEITURA_SENSORES

TRAVA_

BTFSC	PLANTA_I_S

GOTO	LOOP

BTFSS	BOT_ALTO

GOTO	TRAVA_

BTFSS	PORTB,7		    ;TESTA SE O BOTAO BAIXO FOI PRESSIONADO

GOTO	TRAVA_	    ;SE SIM SETA A FLAG BAIXO

BTFSS	PORTB,6		    ;TESTA SE O BOTAO ENTER FOI PRESSIONADO

GOTO	TRAVA_

BTFSS	PORTB,5		    ;TESTA SE O BOTAO CIMA FOI PRESSIONADO

GOTO	TRAVA_

BTFSS	PORTB,4

GOTO	TRAVA_

MOVLW	B'11111000'

MOVWF	INTCON

BCF		BOT_ALTO

GOTO	TRAVA_

;*******************************************************************************

;			LOOP

;*******************************************************************************

LOOP

CLRF	SELECAO

CALL	TELA_LCD

BSF		INTCON,5

BSF		T0CON,7

LOOP_TESTE

BTFSS	BOT_ALTO

GOTO	LOOP_TESTE

BTFSS	PORTB,7		    ;TESTA SE O BOTAO BAIXO FOI PRESSIONADO

GOTO	LOOP_TESTE	    ;SE SIM SETA A FLAG BAIXO

BTFSS	PORTB,6		    ;TESTA SE O BOTAO ENTER FOI PRESSIONADO

GOTO	LOOP_TESTE

BTFSS	PORTB,5		    ;TESTA SE O BOTAO CIMA FOI PRESSIONADO

GOTO	LOOP_TESTE

BTFSS	PORTB,4

GOTO	LOOP_TESTE

MOVLW	B'11101000'

MOVWF	INTCON

BCF		BOT_ALTO

GOTO	LOOP_TESTE

;******************************************************************************

;				SUBROTINAS

;******************************************************************************

;ESCRITA_EPROM

;	    MOVF    DADO_EPROM,W

;	    MOVWF   EEDATA

;	    MOVF    POSICAO_EPROM

;	    MOVWF   EEADR

;	    BCF	    EECON1, EEPGD ; POINT TO DATA MEMORY

;	    BCF	    EECON1, CFGS ; ACCESS EEPROM

;	    BSF	    EECON1, WREN ; ENABLE WRITES

;	    BCF	    INTCON, GIE ; DISABLE INTERRUPTS

;	    MOVLW   55H ;

;	    MOVWF   EECON2 ; WRITE 55H

;	    MOVLW   0AAH ;

;	    MOVWF   EECON2 ; WRITE 0AAH

;	    BSF	    EECON1, WR ; SET WR BIT TO BEGIN

;

;LEITURA_EPROM

;	    MOVLW POSICAO_EPROM ;

;	    MOVWF EEADR ; LOWER BITS OF DATA MEMORY ADDRESS TO READ

;	    BCF EECON1, EEPGD ; POINT TO DATA MEMORY

;	    BCF EECON1, CFGS ; ACCESS EEPROM

;	    BSF EECON1, RD ; EEPROM READ

;	    MOVF EEDATA, W ; W = EEDATA

;

;******************************************************************************

;			ROTINA LIGA E DESLIGA PWM

;******************************************************************************

;ESTA ROTINA É CHAMADA PELO ESTOURO DO TIMER 2

VERIFICA_MOTOR			    ;ESTA ROTINA É CHAMADA PELO ESTOURO DO TIMER 2

BTFSC   TRAVA_MOTOR

CALL    DESLIGA_MOTOR

BTFSS   DESLIGA_M	    ;TESTA SE A FLAG FOI ACIONADA

CALL    INC_MOTOR	    ;SE NÃO  VAI PARA ...

BTFSC   DESLIGA_M	    ;TESTA SE A FLAG FOI ACIONADA

CALL    DEC_MOTOR	    ;SE SIM  VAI PARA ...

RETURN

;******************************************************************************

;				ROTINA DO MOTOR

;******************************************************************************

LIGA_MOTOR

BTFSC   TRAVA_MOTOR

CALL    DESLIGA_MOTOR

MOVLW   B'00000111'

MOVWF   T2CON

MOVLW   B'00001111'	    ;CONFIGURAÇOES DO CCP2CON

MOVWF   CCP2CON	    ;MOVE AS CONFIG PARA CCP2CON

BCF	    DESLIGA_M	    ;DESABILITA A FLAG

RETURN

DESLIGA_MOTOR

BSF	    DESLIGA_M	    ;LIGA A FLAG

RETURN

INC_MOTOR

MOVF    DUTY_CYCLE,W

XORWF   CCPR2L,0

BTFSS   STATUS,Z

INCF    CCPR2L

RETURN

DEC_MOTOR

MOVLW   .0

XORWF   CCPR2L,0

BTFSS   STATUS,Z

GOTO    DEC_M

MOVLW   B'00000000'

MOVWF   CCP2CON

MOVLW   B'00000110'

MOVWF   T2CON

RETURN

DEC_M

DECF    CCPR2L

RETURN

;*******************************************************************************

;			    SELEÇÃO DE PLANTAS

;*******************************************************************************

ALFACE

MOVLW   .4

MOVWF   DIAS

;ROTINA PARA SETAR OS VALORES QUE OS SENSORES DEVEM ATUAR

MOVLW   .25

MOVWF   TEMP_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .20

MOVWF   TEMP_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .90

MOVWF   UMID_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .50

MOVWF   UMID_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .80

MOVWF   LUMI_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .70

MOVWF   LUMI_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

BSF	    PLANTA_I_S

;	    MOVLW   .1

;	    MOVWF   DADO_EPROM

;	    MOVLW   .0

;	    MOVWF   POSICAO_EPROM

;	    CALL    ESCRITA_EPROM

RETURN

CEBOLINHA

MOVLW   .3

MOVWF   DIAS

;ROTINA PARA SETAR OS VALORES QUE OS SENSORES DEVEM ATUAR

MOVLW   H'F0'

MOVLW   .27

MOVWF   TEMP_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .22

MOVWF   TEMP_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .90

MOVWF   UMID_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .60

MOVWF   UMID_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .80

MOVWF   LUMI_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .60

MOVWF   LUMI_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

BSF	    PLANTA_I_S

RETURN

SALSINHA

MOVLW   .5

MOVWF   DIAS

;ROTINA PARA SETAR OS VALORES QUE OS SENSORES DEVEM ATUAR

MOVLW   .25

MOVWF   TEMP_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .20

MOVWF   TEMP_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .100

MOVWF   UMID_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .90

MOVWF   UMID_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .80

MOVWF   LUMI_IDEIAL_MAX	;CONFIGURA VALOR MAXIMO DE ACORDO COM W

MOVLW   .70

MOVWF   LUMI_IDEIAL_MIN	;CONFIGURA VALOR MINIMO DE ACORDO COM W

BSF	    PLANTA_I_S

RETURN

;*******************************************************************************

;			    TESTE DO TXREG

;*******************************************************************************

BUFFER

BTFSS   TXSTA,TRMT	    ;TESTA DE TXREG JA ESTA VAZIO

GOTO    BUFFER	    ;LOOP

CLRF    TXREG	    ;LIMPA TXREG

RETURN

;*******************************************************************************

;			    REQUISIÇOES DE LEITURA WEB/LCD

;*******************************************************************************

;		     REQUISIÇOES DE LEITURA NO SENSORE DE UMIDADE

REQ_U

MOVF    UMIDADE,W	    ;MOVE VALOR DE UMIDADE PARA W

CALL    TRANFORMA_ASCII

REQ_WEB_U

MOVLW   ' '		    ;MOVE U PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'U'		    ;MOVE U PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'M'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'I'		    ;MOVE I PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'D'		    ;MOVE I PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'A'		    ;MOVE U PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'D'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'E'		    ;MOVE I PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ':'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ' '		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVF    DEZENA,W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVF    UNIDADE,W

MOVWF   TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   '%'		    ;MOVE U PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   .13		    ;MOVE % PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

RETURN

;	    REQUISIÇOES DE LEITURA NO SENSORE DE TEMPERATURA

REQ_T

MOVF    TEMPERATURA,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

REQ_WEB_T

MOVLW   ' '		    ;MOVE % PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'T'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'E'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'M'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'P'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'E'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'R'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'A'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'T'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'U'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'R'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'A'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ':'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ' '		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVF    DEZENA,W

MOVWF   TXREG			;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVF    UNIDADE,W

MOVWF   TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   '°'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'C'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   .13		    ;MOVE  PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

RETURN

;	    REQUISIÇOES DE LEITURA NO SENSORE DE LUMINOSIDADE

REQ_L

MOVF    LUMINOSIDADE,W	    ;MOVE VALOR DE UMIDADE PARA W

CALL    TRANFORMA_ASCII

REQ_WEB_L

MOVLW   ' '		    ;MOVE U PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'L'		    ;MOVE L PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'U'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'M'		    ;MOVE I PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'I'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'N'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'O'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'S'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'I'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'D'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'A'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'D'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'E'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ':'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ' '		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVF    DEZENA,W

MOVWF   TXREG			;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVF    UNIDADE,W

MOVWF   TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   '%'		    ;MOVE U PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   .13		    ;MOVE % PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

RETURN

COLHEITA

MOVLW   ' '		    ;MOVE U PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'H'		    ;MOVE L PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'O'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'R'		    ;MOVE I PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'A'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ' '		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'D'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'E'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   ' '		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'C'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'O'		    ;MOVE T PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'L'		    ;MOVE M PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'H'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'E'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVLW   'R'		    ;MOVE P PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

MOVWF   TXREG

MOVLW   .13		    ;MOVE % PARA W

MOVWF   TXREG	    ;MOVE PARA TXREG

CALL    BUFFER

RETURN

;******************************************************************************

;			LEITURA DOS SENSORES ANALOGICOS

;******************************************************************************

LEITURA_SENSORES

MOVLW   .0

XORWF   DIAS,W

BTFSC   STATUS,Z

GOTO    PULA_COLHEITA

DECF    DIAS,F

BTFSC   STATUS,Z

CALL    COLHEITA

PULA_COLHEITA

BTFSS   PLANTA_I_S

RETURN

MOVLW   B'00000011'		;MOVE O VALOR 3 CONFIGURANDO A LEITURA

;DO AN0

MOVWF   ADCON0		;CONFIGURA O REGISTRADOR ADCON0

CALL    ESPERA_LEITURA	;ESPERA ATE QUE A LEITURA DA ENTRADA

;ESTEJA CONCLUIDA

MOVF    ADRESH,W		;MOVE O VALOR LIDO PARA W

MOVWF   LUMINOSIDADE_L	;MOVE O VALOR DE W PARA A VARIAVEL

MOVLW   B'00000111'		;MOVE O VALOR 3 CONFIGURANDO A LEITURA DO AN1

MOVWF   ADCON0		;CONFIGURA O REGISTRADOR ADCON0

CALL    ESPERA_LEITURA	;ESPERA ATE QUE A LEITURA DA ENTRADA ESTEJA CONCLUIDA

MOVF    ADRESH,W		;MOVE O VALOR LIDO PARA W

MOVWF   TEMPERATURA_L	;MOVE O VALOR DE W PARA A VARIAVEL

MOVLW   B'00001011'		;MOVE O VALOR 3 CONFIGURANDO A LEITURA DO AN2

MOVWF   ADCON0		;CONFIGURA O REGISTRADOR ADCON0

CALL    ESPERA_LEITURA	;ESPERA ATE QUE A LEITURA DA ENTRADA ESTEJA CONCLUIDA

MOVF    ADRESH,W		;MOVE O VALOR LIDO PARA W

MOVWF   UMIDADE_L		;MOVE O VALOR DE W PARA A VARIAVEL

CALL    DIVISAO		;CHAMA ROTINA DE DIVISAO

MOVWF   UMIDADE		;MOVE O RESULTADO PARA UMIDADE

MOVLW   .99			;MOVW 99 PARA W

CPFSGT  UMIDADE,W		;COMPARA 99 COM UMIDADE

GOTO    PULA_UMIDA		; SE MENOR PULE

MOVLW   .99			;SE MAIOR 99 PARA W

MOVWF   UMIDADE		;MOVER PRA UMIDADE

PULA_UMIDA

MOVF    LUMINOSIDADE_L,W	;MOVE VALOR DE LUMINOSIDADE PARA W

CALL    DIVISAO		;CHAMA DIVISAO

MOVWF   LUMINOSIDADE	;MOVE RESULTADO PARA LUMINOSIDADE

MOVLW   .99			;MOVE 99 PARA W

CPFSGT  LUMINOSIDADE,W	;COMPARA 99 COM LUMINOSIDADE

GOTO    PULA_LUMI		; SE MENOR PULE

MOVLW   .99			;SE MAIOR 99 PARA W

MOVWF   LUMINOSIDADE	;MOVER PRA LUMINOSIDADE

PULA_LUMI

MOVF    TEMPERATURA_L,W	;MOVE VALOR DE TEMEPRATURA PARA W

BSF	    TEMP_DIVI		;ACIONA A FLAG TEMP_DIVI

;PARA MUDAR O DIVISOR

CALL    DIVISAO		;CHAMA DIVISAO

MOVWF   TEMPERATURA		;MOVE RESULTADO PARA TEMPERATURA

MOVLW   .27			;MOVE 27 PARA W

SUBWF   TEMPERATURA,W	;SUBRITRAI 27 DE TEMPERATURA

BTFSS   STATUS,N		;RESULTADO FOI NEGATIVO

CALL    SOMA_02		;NÃO CHAMA SOMA_02

CALL    TRATA_VALORES	;CHAMA TRATA VALORES

MOVLW   H'04'		;MOVE 4 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSS   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

RETURN			;SE SIM VA PARA ...

BTFSS   ENTRA		;TESTA A FLAG ENTRA

RETURN			;RETORNA

CALL    SENSORES_ENTER	;CHAMA TELA DE LCD SENSORES_ENTER

RETURN			;RETORNA

SOMA_02

MOVLW   .1			;MOVE 1 PARA W

SUBWF   TEMPERATURA,F	;SUBTRAI 1 DE TEMPERATURA

RETURN			;RETORNA

ESPERA_LEITURA

BTFSC   ADCON0,GO_DONE	;TESTA SE A CAPTURA DO VALOR JA FOI REALIZADA

GOTO    ESPERA_LEITURA	;LOPPING

RETURN			;VOLTA

;******************************************************************************

;			TRATA VALORES DOS SENSORES ANALOGICOS

;******************************************************************************

DIVISAO

CLRF    RESULTADO_DIVI	;LIMPA RESULTADO

MOVWF   VALOR		;MOVE W PARA VALOR

BTFSC   TEMP_DIVI		;TESTA A FLAG PRA MUDAR O DIVISOR

GOTO    TEMP_		;FLAG SETADA

UMI_

MOVLW   .2			;MOVE 2 PARA W

MOVWF   DIVI		;MOVE W PARA DIVI

GOTO    DIVI_01		;VA PARA DIVI_01

TEMP_

MOVLW   .4			;MOVE 4 PARA W

MOVWF   DIVI		;MOVE W PARA DIVI

DIVI_01

MOVF    DIVI,W		;MOVE DIVI PARA W

SUBWF   VALOR,F		;SUBTRAI DO VALOR E ARMAZENA NO MESMO

BTFSS   STATUS,C		;TESTA SE O BIT DE CARRY VIROU 1

GOTO    D_MENO		;SIM VAI PARA D_MENO

INCF    RESULTADO_DIVI,F	;INCREMENTA RESULTADO

GOTO    DIVI_01		;CHAMA DIV1_01 PARA CRIAR UM LOOP

D_MENO

MOVF   RESULTADO_DIVI,W	;MOVE O RESULTADO DA OPERACAO PARA W

BCF	   TEMP_DIVI		;DESABILITA A FLAG

RETURN			;RETORNA

;******************************************************************************

;		TRANSFORMA VALORES BINARIO EM DEZENA E UNIDADE

;******************************************************************************

TRANFORMA_ASCII

MOVWF   VALOR_B		;MOVE W PARA VALOR_B

MOVLW   .0			;MOVE 0 PARA W

XORWF   VALOR_B,W		;COMPARA W E VALOR_B

BTFSC   STATUS,Z		;É IGUAL A ZERO?

GOTO    MANDA_ZERO		;SIM VIA PARA...

BTFSC   STATUS,Z		;É IGUAL A ZERO?

GOTO    LIMPA		;SIM GOTO LIMPA

CLRF    UNIDADE		;LIMPA A VARIAVEL UNIDADE

CLRF    DEZENA		;LIMPA A VARIAVEL DEZENA

LOOP_UNI

INCF    UNIDADE		;INCREMENTA UNIDADE

DECF    VALOR_B		;DECREMTENRA VALOR_B

BTFSS   STATUS,Z		;É ZERO?

GOTO    TESTE_DEZENA	;NÃO VA PARA...

CALL    TESTE_DEZENA_FIM	;SIM VAI PARA...

GOTO    SOMA_30H		;VA PARA ...

TESTE_DEZENA

MOVLW   .10			;MOVE 10 PARA W

XORWF   UNIDADE,0		;COMPARA W COM UNIDADE

BTFSS   STATUS,Z		;SÃO IGUAIS?

GOTO    LOOP_UNI

CLRF    UNIDADE

INCF    DEZENA

GOTO    LOOP_UNI

TESTE_DEZENA_FIM

MOVLW   .10

XORWF   UNIDADE,0

BTFSS   STATUS,Z

RETURN

CLRF    UNIDADE

INCF    DEZENA

RETURN

LIMPA

CLRF    UNIDADE

CLRF    DEZENA

RETURN

SOMA_30H

MOVLW  .48

ADDWF   UNIDADE,F

ADDWF   DEZENA,F

RETURN

MANDA_ZERO

MOVLW  .48

MOVWF   UNIDADE

MOVWF   DEZENA

RETURN

;*******************************************************************************

;			 TRATA VALROES DE SENSORES REAL VS IDEIAL

;*******************************************************************************

TRATA_VALORES

VER_TEMPERATURA

BCF	    RESULT_MAIS

BCF	    RESULT_MENO

MOVF    TEMP_IDEIAL_MAX,W	;PEGA VALORES SETADOS PARA COMPARAÇÃO

MOVWF   MAX			;MOVE PARA MAX

MOVF    TEMP_IDEIAL_MIN,W

MOVWF   MIN			;MOVE PARA MIM

MOVF    TEMPERATURA,W	;MOVE O VALOR LIDO NO SENSOR PARA W

CALL    VERIFICA_MAIS

BTFSC   RESULT_MAIS

BSF	    VENTI

MOVF    TEMPERATURA,W

CALL    VERIFICA_MENOS

BTFSC   RESULT_MENO

BCF	    VENTI

VER_LUMINOSIDADE

BCF	    RESULT_MAIS

BCF	    RESULT_MENO

MOVF    LUMI_IDEIAL_MAX,W	;PEGA VALORES SETADOS PARA COMPARAÇÃO

MOVWF   MAX			;MOVE PARA MAX

MOVF    LUMI_IDEIAL_MIN,W

MOVWF   MIN			;MOVE PARA MIM

MOVF    LUMINOSIDADE,W	;MOVE O VALOR LIDO NO SENSOR PARA W

CALL    VERIFICA_MAIS

BTFSC   RESULT_MAIS

CALL    DESLIGA_L

MOVF    LUMINOSIDADE,W

CALL    VERIFICA_MENOS

BTFSC   RESULT_MENO

CALL    LIGA_L

VER_UMIDADE

BCF	    RESULT_MAIS

BCF	    RESULT_MENO

MOVF    UMID_IDEIAL_MAX,W	;PEGA VALORES SETADOS PARA COMPARAÇÃO

MOVWF   MAX			;MOVE PARA MAX

MOVF    UMID_IDEIAL_MIN,W

MOVWF   MIN			;MOVE PARA MIM

MOVF    UMIDADE,W		;MOVE O VALOR LIDO NO SENSOR PARA W

CALL    VERIFICA_MAIS

CALL    DESLIGA_MOTOR

MOVF    UMIDADE,W

CALL    VERIFICA_MENOS

BTFSC   RESULT_MENO

CALL    LIGA_MOTOR

RETURN

LIGA_L

BTFSC	LEDS

RETURN

CALL	AZUL

CALL	VERMELHO

CALL	AZUL

CALL	VERMELHO

CALL	AZUL

CALL	VERMELHO

CALL	AZUL

CALL	VERMELHO

BSF		LEDS

RETURN

DESLIGA_L

CALL	PRETO

CALL	PRETO

CALL	PRETO

CALL	PRETO

CALL	PRETO

CALL	PRETO

CALL	PRETO

CALL	PRETO

BCF		LEDS

RETURN

;*******************************************************************************

;			SETA AS FLAGS DE MAIS E MENOS

;*******************************************************************************

MAIOR_

BSF	    RESULT_MAIS		;SETA A FLAG, INDICANDO QUE O VALOR ESTA ALTO

RETURN

MENOR_

BSF	    RESULT_MENO	;SETA A FLAG, INDICANDO QUE O VALOR ESTA ALTO

RETURN

;*******************************************************************************

;			FAZ A COMPARAÇÃO ENTRE O VALORES

;*******************************************************************************

VERIFICA_MAIS

SUBWF  MAX,0		;SUBRITAI O VALOR DE MAX DO W

BTFSC  STATUS,N		;SE W FOR MAIOR QUE MAX GOTO MAIOR,

;CASO SEJA MENOR PULE

GOTO   MAIOR_		;VAI PARA SETAR A FLAG MAIOR

MOVWF  RESULTADO		;MOVE O RESULTADO DA OPERAÇÃO ACIMA PARA RESULTADO

RETURN

VERIFICA_MENOS

SUBWF  MIN,0		;SUBRITAI O VALOR DE MAX DO W

BTFSS  STATUS,N		;SE W FOR MAIOR QUE MIN GOTO MENOR_,

;CASO SEJA MAIOR PULE

GOTO   MENOR_		;VAI PARA SETAR A FLAG MAIOR

RETURN

;******************************************************************************

;			TELA QUE SERA TRANMITIDA NO LCD

;******************************************************************************

TELA_LCD

BTFSC   BOT_ALTO

RETURN

BSF	    BOT_ALTO

BTFSC   BAIXO		;TESTA A FLAG BAIXO

CALL    DEC_			;SE ATIVA VA PARA DECREMENTA

BTFSC   CIMA		;TESTA A FLAG BAIXO

CALL    INC_			;SE ATIVA VA PARA INCREMENTA

BTFSC   ENTER		;TESTA A FLAG BAIXO

CALL    SELECT_E		;SE ATIVA VA PARA SELECT

BTFSC   MENU		;TESTA A FLAG BAIXO

CALL    SELECT_S		;SE ATIVA VA PARA SELECT

MOVLW   H'00'		;MOVE 0 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z

GOTO    TELA_INICIO

MOVLW   H'01'		;MOVE 1 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    PLANTA_S		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'02'		;MOVE 2 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    SAIDA_S		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'03'		;MOVE 3 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    ENTRADAS_S		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'04'		;MOVE 4 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    SENSORES		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'05'		;MOVE 4 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    TELA_INICIO		;SE SIM VA PARA ...

CONTINUA_LCD

;ROTINA PARA EVITAR QUE O VALOR DE SELEÇÃO FUJA DO ESPERADO

MOVLW   H'FF'		;MOVE 255 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    R_SELECAO		;SE SIM VA PARA

MOVLW   H'FE'		;MOVE 255 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    R_SELECAO		;SE SIM VA PARA

MOVLW   H'06'		;MOVE 255 PARA W

XORWF   SELECAO,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    TELA_INICIO		;SE SIM VA PARA

BCF	    BAIXO		;DESATIVA A FLAG

BCF	    CIMA		;DESATIVA A FLAG

BCF	    ENTER		;DESATIVA A FLAG

BCF	    MENU		;DESATIVA A FLAG

BSF	    BOT_ALTO

MOVF    SELECAO,W

RETURN

TELA_INICIO

MOVLW   H'00'		;MOVE 0 PARA W

MOVWF   SELECAO

CALL    LCDCLEAR		;LIMPA LCD

MOVLW   0X80		;MOVE 0X81 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;CHAMA ROTINA DE POSIÇÃO DO LCD

CALL    LS			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LT			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LA			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LT

CALL    LU

CALL    LS

MOVLW   ":"

CALL    LCDSENDDATA

CALL    TESTES_ESTADO

MOVLW   0XC0		;MOVE 0XC3 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;CHAMA ROTINA DE POSIÇÃO DO LCD

CALL    LC			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LO			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LL			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LH

CALL    LE

CALL    LI

CALL    LT

CALL    LA

CALL    ESPACO

CALL    LE

CALL    LM

MOVLW   ":"

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    DIAS,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

BCF	   ENTRA_1		;LIMPA A FLAG ENTRA_1

BCF	   ENTRA 		;LIMPA A FLAG ENTRA

GOTO    CONTINUA_LCD			;RETORNA

TESTES_ESTADO

MOVLW   .0

CPFSEQ  DIAS,W

GOTO    ESTADO_2

CALL    LC			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LO			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LL			;ENVIA A LETRA PARA O LCD

CALL    LH

CALL    LE

CALL    LI

CALL    LT

CALL    LA

RETURN

ESTADO_2

BTFSS   DESLIGA_M

GOTO    ESTADO_03

OK__

CALL    LO

CALL    LK

RETURN

ESTADO_03

BTFSC   DESLIGA_M

GOTO    OK__

CALL    LR

CALL    LE

CALL    LG

CALL    LA

CALL    LN

CALL    LD

CALL    LO

RETURN

;ROTINA PARA MOSTRAR O MENU DE SELECAO DE PLANTAS

PLANTA_S

BTFSC   ENTRA		;TESTA SE O BOTAO ENTER DOI PRESSIONADO

GOTO    PLANTA_S_ENTER	;SE SIM, VA PARA ...

CALL    LCDCLEAR		;LIMPA LCD

MOVLW   0X80		;MOVE 0X80 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA CURSOR NA PRIMEIRA LINHA PRIMERA COLUNA

CALL    LS			;ENVIA A LETRA

CALL    LE

CALL    LL

CALL    LE

CALL    LC

CALL    LA

CALL    LO

CALL    ESPACO		;ENVIA ESPACO

CALL    LP

CALL    LL

CALL    LA

CALL    LN

CALL    LT

CALL    LA

CALL    LS

MOVLW   0XC0	       ;MOVE 0XC0 PARA W

CALL    LCDLOCATE	       ;POSICIONA CURSOR NA SEGUNDA LINHA PRIMERA COLUNA

CALL    LP

CALL    LR

CALL    LE

CALL    LS

CALL    LS

CALL    LI

CALL    LO

CALL    LN

CALL    LE

CALL    ESPACO

CALL    LE

CALL    LN

CALL    LT

CALL    LE

CALL    LR

GOTO    CONTINUA_LCD			;RETURN

;ROTINA DE QUANDO ENTRE É PRESSINADO

PLANTA_S_ENTER

CALL    LCDCLEAR		;LIMPA LCD

CALL    LD

CALL    LE

CALL    LS

CALL    LE

CALL    LJ

CALL    LA

CALL    ESPACO

CALL    LP

CALL    LL

CALL    LA

CALL    LN

CALL    LT

CALL    LA

CALL    LR

MOVLW   ":"			;MOVE : PARA W

CALL    LCDSENDDATA		;ENVIA DADO PARA LCD

MOVLW   H'00'		;MOVE 0 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    ALFACE_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'01'		;MOVE 1 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    CEBOLINHA_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'02'		;MOVE 2 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    SALSINHA_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'03'		;MOVE 3 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    ALFACE_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'FF'		;MOVE 255 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO   SALSINHA_LCD	;SE SIM VA PARA

TESTE_ENTRA_1

BTFSC   ENTRA_1		;TESTA SE O ENTER FOI PRESSINADO DUAS VEZES

GOTO    LIMPA_ENTRA		;SE SIM A SELEÇÃO JA TERMINOU

GOTO    CONTINUA_LCD

LIMPA_ENTRA

CALL   CURSOR_OFF

BCF	   ENTRA_3

BCF	   ENTRA_2

BCF	   ENTRA_1		;LIMPA A FLAG ENTRA_1

BCF	   ENTRA 		;LIMPA A FLAG ENTRA

MOVLW  .0

MOVWF  SELECAO_E		;LIMPA O SELECAO_E

GOTO    TELA_INICIO

GOTO    CONTINUA_LCD			;RETORNA

SAIDA_S					;LCD MENU PRINCIPAL SAIDAS

BTFSC   ENTRA	   	;TESTA SE O ENTER FOI PRESSIONADO

GOTO    SAIDAS_ENTER	;SE SIM VAI PARA...

CALL    LCDCLEAR		;LIMPA LCD

MOVLW   0X82		;MOVE 0X80 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LC

CALL    LO

CALL    LF

CALL    LI

CALL    LG

CALL    LU

CALL    LR

CALL    LA

CALL    LC

CALL    LO

CALL    LE

CALL    LS

MOVLW   0XC4

CALL    LCDLOCATE

CALL    LS

CALL    LA

CALL    LI

CALL    LD

CALL    LA

CALL    LS

GOTO    CONTINUA_LCD

SAIDAS_ENTER

MOVLW   H'00'		;MOVE 0 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO   S1			;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'01'		;MOVE 1 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    S2			;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'02'		;MOVE 2 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    S3			;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'03'		;MOVE 3 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    S1			;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'FF'		;MOVE 255 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    S3			;SE SIM VA PARA

S1

;TELA DE CONFIGURAÇÃOD E SAIDAS

BTFSC	ENTRA_1

GOTO	S1_1

MOVLW	.0

MOVWF	SELECAO_E

CALL	LCDCLEAR

MOVLW	0X83

CALL	LCDLOCATE

CALL	LC

CALL	LO

CALL	LN

CALL	LF

CALL	LI

CALL	LG

CALL	LU

CALL	LR

CALL	LA

CALL	LC

CALL	LA

CALL	LO

CALL	ESPACO

CALL	LM

CALL	LO

CALL	LT

CALL	LO

CALL	LR

MOVLW	0XC0

CALL	LCDLOCATE

CALL	LS

CALL	LT

CALL	LA

CALL	LT

CALL	LU

CALL	LS

MOVLW	":"

CALL	LCDSENDDATA

BTFSS	TRAVA_MOTOR

CALL	HABILITADO

BTFSC	TRAVA_MOTOR

CALL	DESABILITADO

CALL    LCDSENDDATA

GOTO    CONTINUA_LCD

S1_1

BTFSC	ENTRA_2

GOTO	TESTE_ENTRA_1

BTFSC	CIMA

CALL	HABILITADO

BTFSC	BAIXO

CALL	DESABILITADO

MOVLW	0XC8

CALL	LCDLOCATE

GOTO	CONTINUA_LCD

HABILITADO

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X83

CALL    LCDLOCATE

CALL    LC

CALL    LO

CALL    LN

CALL    LF

CALL    LI

CALL    LG

CALL    LU

CALL    LR

CALL    LA

CALL    LC

CALL    LA

CALL    LO

CALL    ESPACO

CALL    LM

CALL    LO

CALL    LT

CALL    LO

CALL    LR

MOVLW   0XC0

CALL    LCDLOCATE

CALL    LS

CALL    LT

CALL    LA

CALL    LT

CALL    LU

CALL    LS

MOVLW   ":"

CALL    LCDSENDDATA

CALL    LCDLOCATE

CALL    LA

CALL    LT

CALL    LI

CALL    LV

CALL    LO

BCF	    TRAVA_MOTOR

RETURN

DESABILITADO

MOVLW   0XC7

CALL    LCDLOCATE

CALL    LD

CALL    LE

CALL    LS

CALL    LA

CALL    LT

CALL    LI

CALL    LV

CALL    LO

BSF	    TRAVA_MOTOR

RETURN

GOTO	CONTINUA_LCD

S2

GOTO    TESTE_ENTRA_1

S3

MOVLW   .3

MOVWF   SELECAO_E

GOTO    TESTE_ENTRA_1

;ROTINA PARA MOSTRAR O MENU DE SELECAO DE ENTRADAS

ENTRADAS_S	     ;LCD MENU PRINCIPAL ENTRADAS

BTFSC   ENTRA	   	;TESTA SE O ENTER FOI PRESSIONADO

GOTO    ENTRADAS_ENTER	;SE SIM VAI PARA...

CALL    LCDCLEAR		;LIMPA LCD

MOVLW   0X82		;MOVE 0X80 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LC

CALL    LO

CALL    LF

CALL    LI

CALL    LG

CALL    LU

CALL    LR

CALL    LA

CALL    LC

CALL    LO

CALL    LE

CALL    LS

MOVLW   0XC4

CALL    LCDLOCATE

CALL    LS

CALL    LE

CALL    LN

CALL    LS

CALL    LO

CALL    LR

CALL    LE

CALL    LS

GOTO    CONTINUA_LCD

ENTRADAS_ENTER

MOVLW   H'00'		;MOVE 0 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z

GOTO    TEMP_LCD

MOVLW   H'01'		;MOVE 1 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    UMI_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'02'		;MOVE 2 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    LUMI_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'03'		;MOVE 3 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    TEMP_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'FF'		;MOVE 255 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

GOTO    LUMI_LCD		;SE SIM VA PARA

TEMP_LCD

MOVLW   .0

MOVWF   SELECAO_E

BTFSC   ENTRA_1

GOTO    MUDA_TEMPMAX

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X82

CALL    LCDLOCATE

BTFSC   ENTRA_1

GOTO    TESTE_ENTRA_1

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LT

CALL    LE

CALL    LM

CALL    LP

CALL    LE

CALL    LR

CALL    LA

CALL    LT

CALL    LU

CALL    LR

CALL    LA

CALL    ESPACO

MOVLW   0XC1

CALL    LCDLOCATE

CALL    LM

CALL    LA

CALL    LX

MOVF    TEMP_IDEIAL_MAX,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XC9

CALL    LCDLOCATE

CALL    LM

CALL    LI

CALL    LN

MOVF    TEMP_IDEIAL_MIN,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

GOTO    TESTE_ENTRA_1

MUDA_TEMPMAX

BTFSC   ENTRA_2

GOTO    MUDA_TEMPMIN

CALL    CURSOR_ON

BTFSC   CIMA

INCF    TEMP_IDEIAL_MAX,F

BTFSC   BAIXO

DECF    TEMP_IDEIAL_MAX,F

MOVLW   0XC4

CALL    LCDLOCATE

MOVF    TEMP_IDEIAL_MAX,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XC5

CALL    LCDLOCATE

CALL    CURSOR_ON

GOTO    CONTINUA_LCD

MUDA_TEMPMIN

BTFSC   ENTRA_3

GOTO    TESTE_ENTRA_1

CALL    CURSOR_ON

BTFSC   CIMA

INCF    TEMP_IDEIAL_MIN,F

BTFSC   BAIXO

DECF    TEMP_IDEIAL_MIN,F

MOVLW   0XCC

CALL    LCDLOCATE

MOVF    TEMP_IDEIAL_MIN,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XCD

CALL    LCDLOCATE

CALL    CURSOR_ON

GOTO    CONTINUA_LCD

GOTO    TESTE_ENTRA_1

UMI_LCD

BTFSC   ENTRA_1

GOTO    MUDA_UMIMAX

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X83

CALL    LCDLOCATE

BTFSC   ENTRA_1

GOTO    TESTE_ENTRA_1

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LU

CALL    LM

CALL    LI

CALL    LD

CALL    LA

CALL    LD

CALL    LE

CALL    ESPACO

MOVLW   0XC1

CALL    LCDLOCATE

CALL    LM

CALL    LA

CALL    LX

MOVF    UMID_IDEIAL_MAX,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XC9

CALL    LCDLOCATE

CALL    LM

CALL    LI

CALL    LN

MOVF    UMID_IDEIAL_MIN,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

GOTO    TESTE_ENTRA_1

MUDA_UMIMAX

BTFSC   ENTRA_2

GOTO    MUDA_UMIMIN

CALL    CURSOR_ON

BTFSC   CIMA

INCF    UMID_IDEIAL_MAX,F

BTFSC   BAIXO

DECF    UMID_IDEIAL_MAX,F

MOVLW   0XC4

CALL    LCDLOCATE

MOVF    UMID_IDEIAL_MAX,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XC5

CALL    LCDLOCATE

CALL    CURSOR_ON

GOTO    CONTINUA_LCD

MUDA_UMIMIN

BTFSC   ENTRA_3

GOTO    TESTE_ENTRA_1

CALL    CURSOR_ON

BTFSC   CIMA

INCF    UMID_IDEIAL_MIN,F

BTFSC   BAIXO

DECF    UMID_IDEIAL_MIN,F

MOVLW   0XCC

CALL    LCDLOCATE

MOVF    UMID_IDEIAL_MIN,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XCD

CALL    LCDLOCATE

CALL    CURSOR_ON

GOTO    CONTINUA_LCD

LUMI_LCD

MOVLW   .2

MOVWF   SELECAO_E

BTFSC   ENTRA_1

GOTO    MUDA_LUMIMAX

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X82

CALL    LCDLOCATE

BTFSC   ENTRA_1

GOTO    TESTE_ENTRA_1

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LL

CALL    LU

CALL    LM

CALL    LI

CALL    LN

CALL    LO

CALL    LS

CALL    LI

CALL    LD

CALL    LA

CALL    LD

CALL    LE

CALL    ESPACO

MOVLW   0XC1

CALL    LCDLOCATE

CALL    LM

CALL    LA

CALL    LX

MOVF    LUMI_IDEIAL_MAX,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XC9

CALL    LCDLOCATE

CALL    LM

CALL    LI

CALL    LN

MOVF    LUMI_IDEIAL_MIN,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

GOTO    TESTE_ENTRA_1

MUDA_LUMIMAX

BTFSC   ENTRA_2

GOTO    MUDA_LUMIMIN

CALL    CURSOR_ON

BTFSC   CIMA

INCF    LUMI_IDEIAL_MAX,F

BTFSC   BAIXO

DECF    LUMI_IDEIAL_MAX,F

MOVLW   0XC4

CALL    LCDLOCATE

MOVF    LUMI_IDEIAL_MAX,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XC5

CALL    LCDLOCATE

CALL    CURSOR_ON

GOTO    CONTINUA_LCD

MUDA_LUMIMIN

BTFSC   ENTRA_3

GOTO    TESTE_ENTRA_1

CALL    CURSOR_ON

BTFSC   CIMA

INCF    LUMI_IDEIAL_MIN,F

BTFSC   BAIXO

DECF    LUMI_IDEIAL_MIN,F

MOVLW   0XCC

CALL    LCDLOCATE

MOVF    LUMI_IDEIAL_MIN,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XCD

CALL    LCDLOCATE

CALL    CURSOR_ON

GOTO    CONTINUA_LCD

SENSORES				;LCD MENU PRINCIPAL SENSORES

BTFSC   ENTRA	   	;TESTA SE O ENTER FOI PRESSIONADO

GOTO    SENSORES_ENTER	;SE SIM VAI PARA...

CALL    LCDCLEAR		;LIMPA LCD

MOVLW   0X83		;MOVE 0X80 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LM

CALL    LE

CALL    LD

CALL    LI

CALL    LC

CALL    LO

CALL    LE

CALL    LS

MOVLW   0XC3		;MOVE 0X80 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LS

CALL    LE

CALL    LN

CALL    LS

CALL    LO

CALL    LR

CALL    LE

CALL    LS

GOTO    CONTINUA_LCD

SENSORES_ENTER

MOVLW   H'00'		;MOVE 0 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z

CALL    TEMPERATURA_LCD

MOVLW   H'01'		;MOVE 1 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

CALL    UMIDADE_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'02'		;MOVE 2 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

CALL    LUMINOSIDADE_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'03'		;MOVE 3 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

CALL    TEMPERATURA_LCD		;SE SIM VA PARA ...

MOVLW   H'FF'		;MOVE 255 PARA W

XORWF   SELECAO_E,0		;COMPARA O VALOR DA SELEÇÃO COM W

BTFSC   STATUS,Z		;TESTA SE A COMPARAÇÃO DEU 0

CALL    LUMINOSIDADE_LCD		;SE SIM VA PARA

BTFSC   ENTRA_1

GOTO    LIMPA_ENTRA

GOTO    CONTINUA_LCD

TEMPERATURA_LCD

MOVLW   .0

MOVWF   SELECAO_E

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X81		;MOVE 0X81 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LT

CALL    LE

CALL    LM

CALL    LP

CALL    LE

CALL    LR

CALL    LA

CALL    LT

CALL    LU

CALL    LR

CALL    LA

MOVLW   ":"

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    TEMPERATURA,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    UNIDADE,W

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   "C"

CALL    LCDSENDDATA

GOTO    TESTE_ENTRA_1

UMIDADE_LCD

MOVLW   .1

MOVWF   SELECAO_E

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X81		;MOVE 0X81 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LU

CALL    LM

CALL    LI

CALL    LD

CALL    LA

CALL    LD

CALL    LE

MOVLW   ":"

CALL    LCDSENDDATA

MOVLW   0XC0		;MOVE 0X81 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

MOVF    UMIDADE,W		;MOVE UMIDADE PARA W

CALL    TRANFORMA_ASCII	;TRANFORMA O VALOR DE UMIDADE PRA ASCII

MOVF    DEZENA,W		;CARREGA W COM VALOR DE DEZENA

CALL    LCDSENDDATA		;ENVIA W PARA O LCD

MOVF    UNIDADE,W		;CARREGA W COM VALOR DE UNIDADE

CALL    LCDSENDDATA		;ENVIA W PARA O LCD

MOVLW   "%"			;CARREGA W COM %

CALL    LCDSENDDATA		;ENVIA W PARA O LCD

GOTO    TESTE_ENTRA_1	; VA PARA

LUMINOSIDADE_LCD

MOVLW   .2

MOVWF   SELECAO_E

CALL    LCDCLEAR

MOVLW   0X81		;MOVE 0X81 PARA W

CALL    LCDLOCATE		;POSICIONA O LCD NA PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA COLUNA

CALL    LL

CALL    LU

CALL    LM

CALL    LI

CALL    LN

CALL    LO

CALL    LS

CALL    LI

CALL    LD

CALL    LA

CALL    LD

CALL    LE

MOVLW   ":"

CALL    LCDSENDDATA

MOVF    LUMINOSIDADE,W

CALL    TRANFORMA_ASCII

MOVF    DEZENA,W		;CARREGA W COM VALOR DE DEZENA

CALL    LCDSENDDATA		;ENVIA W PARA O LCD

MOVF    UNIDADE,W		;CARREGA W COM VALOR DE UNIDADE

CALL    LCDSENDDATA		;ENVIA W PARA O LCD

MOVLW   "%"

CALL    LCDSENDDATA

GOTO    TESTE_ENTRA_1

ALFACE_LCD		    ;LCD MENU AUXILIAR DA SELEÇÃO PLANTAÇÃO

MOVLW   0XC0

CALL    LCDLOCATE

CALL    LA

CALL    LL

CALL    LF

CALL    LA

CALL    LC

CALL    LE

MOVLW   .0

MOVWF   SELECAO_E

BTFSC    ENTRA_1

CALL     ALFACE

GOTO    TESTE_ENTRA_1

CEBOLINHA_LCD		    ;LCD MENU AUXILIAR DA SELEÇÃO PLANTAÇÃO

MOVLW   0XC0

CALL    LCDLOCATE

CALL    LC

CALL    LE

CALL    LB

CALL    LO

CALL    LL

CALL    LI

CALL    LN

CALL    LH

CALL    LA

BTFSC    ENTRA_1

CALL     CEBOLINHA

GOTO    TESTE_ENTRA_1

SALSINHA_LCD		    ;LCD MENU AUXILIAR DA SELEÇÃO PLANTAÇÃO

MOVLW   .2

MOVWF   SELECAO_E	    ;ROTINA PARA MOSTRAR O MENU DE SELECAO DE SAIDAS

MOVLW   0XC0

CALL    LCDLOCATE

CALL    LS

CALL    LA

CALL    LL

CALL    LS

CALL    LI

CALL    LN

CALL    LH

CALL    LA

BTFSC   ENTRA_1

CALL    SALSINHA

GOTO    TESTE_ENTRA_1

;ROTINA PARA INCREMENTAR A VARIAVEL SELECAO

INC_

BTFSC   ENTRA_1		    ;TESTE SE A FLAG ESTA ACIONADA

GOTO    INC_ENTRA_1		    ;VA PARA

BTFSC   ENTRA		    ;TESTE SE A FLAG ESTA ACIONADA

GOTO    INC_ENTRA		    ; VA PARA

INCF    SELECAO

RETURN

;ROTINA PARA DECREMENTAR A VARIAVEL SELECAO

DEC_

BTFSC   ENTRA_1		   ;TESTE SE A FLAG ESTA ACIONADA

GOTO    DEC_ENTRA_1		    ;VA PARA

BTFSC   ENTRA		   ;TESTE SE A FLAG ESTA ACIONADA

GOTO    DEC_ENTRA		    ;VA PARA

DECF    SELECAO		   ;DECREMENTA SELECAO

RETURN

INC_ENTRA

INCF    SELECAO_E

RETURN

DEC_ENTRA

DECF    SELECAO_E

RETURN

INC_ENTRA_1

RETURN

DEC_ENTRA_1

RETURN

;ROTINA PARA ALTERAR INFORMAÇOES NOS MENUS

SELECT_E

BTFSC   ENTRA_2		;TESTE SE A FLAG ESTA ACIONADA

BSF	    ENTRA_3

BTFSC   ENTRA_1		;TESTE SE A FLAG ESTA ACIONADA

BSF     ENTRA_2

BTFSC   ENTRA		;TESTE SE A FLAG ESTA ACIONADA

BSF	    ENTRA_1

BSF	    ENTRA

RETURN

SELECT_S

BCF	    ENTRA

BCF	    ENTRA_2

BCF	    ENTRA_3

BCF	    ENTRA_1

CALL    CURSOR_OFF

RETURN

;ROTINA PARA NÃO DEIXAR O VALOR DE SELECAO SAIR DO ESPERADO

R_SELECAO

MOVLW   H'04'	    ;MOVE   4 PARA W

MOVWF   SELECAO	    ;MOVE PRA A VARIAVEL SELECAO

GOTO    SENSORES	    ;VA PARA SENSORES

RETURN		    ;RETORNA

;******************************************************************************

;		    ROTINAS PRONTAS  DOS LIVRO

;******************************************************************************

;******************************************************************************

; SUBROTINAS PARA ESCRITA EM LCD 16X2, COMUNICACAO A 4 BITS

; COMANDOS USADOS

; CALL	INICIALIZA_LCD	;INICIALIZACAO DO LCD

;******************************************************************************

INICIALIZA_LCD

MOVLW	.50

CALL    DELAY_MS

;******************************************************************************

; SEQUENCIA DE RESET

;******************************************************************************

BCF     LCD_RS    ;ENTRA NO MODO DE COMANDO

;ENVIA A SEQUENCIA DE RESET AO LCD

BSF     LCD_DB4

BSF     LCD_DB5

BCF     LCD_DB6

BCF     LCD_DB7

BSF     LCD_E     ;ENABLES LCD

MOVLW   5         ;WAIT 5 MS

CALL    DELAY_MS

BCF     LCD_E     ;DISABLES LCD

MOVLW   1         ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BSF     LCD_E     ;ENABLES LCD

MOVLW   1         ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BCF     LCD_E     ;DISABLES LCD

MOVLW   1         ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BSF     LCD_E     ;ENABLES E

MOVLW   1         ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BCF     LCD_E     ;DISABLES E

MOVLW   1         ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BCF     LCD_DB4

BSF     LCD_DB5

BCF     LCD_DB6

BCF     LCD_DB7

BSF     LCD_E     ;ENABLES LCD

MOVLW   1         ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BCF     LCD_E     ;DISABLED LCD

MOVLW   1         ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

;******************************************************************************

;CONFIGURA PARA COMUNICAÇÃO DE 4 BITS

;******************************************************************************

MOVLW   28H

CALL    LCDSENDCOMMAND

; ESCOLHER UM MODO MARA INICIALIZAÇÃO PADRAO

CALL	LCD_CURSOR_DIR

CALL	CURSOR_OFF

RETURN

;******************************************************************************

;CONFIGURACOES DO LCD

;******************************************************************************

LCD_ON

MOVLW   0CH;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

LCD_OFF

MOVLW   08H;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

;******************************************************************************

;CONFIGURACOES DO CURSOR

;******************************************************************************

;******************************************************************************

; SENTIDO DE DESLOCAMENTO DO CURSOR COM A ENTRADA DE UM NOVO CARACTER

;******************************************************************************

; AO ENTRAR NOVO CARACTER DESLOCA CURSOR A DIREIRA

LCD_CURSOR_DIR

MOVLW   06H;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

; AO ENTRAR NOVO CARACTER DESLOCA CURSOR A ESQUERDA

LCD_CURSOR_ESQ

MOVLW   04H;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

;******************************************************************************

; SENTIDO DE DESLOCAMENTO DO TEXTO COM A ENTRADA DE UM NOVO CARACTER

;******************************************************************************

; AO ENTRAR NOVO CARACTER DESLOCA O TEXTO A DIREIRA

LCD_TEXTO_DIR

MOVLW   05H;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

; AO ENTRAR NOVO CARACTER DESLOCA O TEXTO A ESQUERDA

LCD_TEXTO_ESQ

MOVLW   07H;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

;******************************************************************************

; SENTIDO DE DESLOCAMENTO DO TEXTO SEM A ENTRADA DE UM NOVO CARACTER

;******************************************************************************

; DESLOCA O TEXTO A DIREIRA

TEXTO_DIR

MOVLW   1CH;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

; DESLOCA O TEXTO A ESQUERDA

TEXTO_ESQ

MOVLW   18H;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

;******************************************************************************

; CONTROLE DO CURSOR

;******************************************************************************

CURSOR_OFF

;DISPLAY ON, CURSON OFF, BLINK OFF

MOVLW   0CH

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

CURSOR_ON

;DISPLAY ON, CURSON ON, BLINK OFF

MOVLW   0EH

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

CURSOR_BLINK

;DISPLAY ON, CURSON OFF, BLINK ON

MOVLW   0DH

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

CURSOR_ALTERNADO

;DISPLAY ON, CURSON ON, BLINK ON

MOVLW   0FH

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

CURSOR_DIR

;DESLOCA O CURSOR A DIREITA

MOVLW   14H

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

CURSOR_ESQ

;DESLOCA O CURSOR A ESQUERDA

MOVLW   10H

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

CURSOR_HOME

;DESLOCA PARA A LINHA 1 COLUNA 1

MOVLW   02H

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

;**********************************************************************

; CLEAR LCD

;**********************************************************************

LCDCLEAR

MOVLW   01H

CALL    LCDSENDCOMMAND

MOVLW   2               ;WAIT 2 MS

CALL    DELAY_MS

;DD RAM ADDRESS SET 1ST DIGIT

MOVLW   80H;

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

;******************************************************************************

; POSICIONAR CURSOR ON LCD

; W = D7-D4 LINHA, D3-D0 COLUNA

;******************************************************************************

;Tabela com os 32 caracteres do display 16x2 e seus endereços em hexadecimal

;

;Coluna   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15

;Linha 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F

;Linha 1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF

;

;Tabela com os 80 caracteres do display 20x4 e seus endereços em hexadecimal

;

;Coluna   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

;Linha 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93

;Linha 1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3

;Linha 2 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

;Linha 3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

;

; EXEMPLO 2 LINHA 4 COLUMA C4

;MOVLW	0XC4		;MOVE O VALOR HEXADECIMAL C4 PARA WORK

;CALL	LCDLOCATE	;SALTA PARA SUBROTINA DE POSICIONAMENTO DO CURSOR

;NA SEGUNDA LINHA E QUARTA COLUNA

;**********************************************************************

LCDLOCATE

CALL    LCDSENDCOMMAND

RETURN

;**********************************************************************

;ENVIA DADO PARA O LCD

;**********************************************************************

LCDSENDDATA

BSF     LCD_RS

CALL    LCDSENDBYTE

RETURN

;**********************************************************************

;			ENVIA COMANDO PARA O LCD

;**********************************************************************

LCDSENDCOMMAND

BCF     LCD_RS

CALL    LCDSENDBYTE

RETURN

;**********************************************************************

;		ENVIA BYTE ATRAVES DE BARRAMENTO DE 4 VIAS

;**********************************************************************

LCDSENDBYTE

;SAVE VALUE TO SEND

MOVWF   TMPLCDREGISTER       ;SEND HIGHTER FOUR BITS

BCF     LCD_DB4

BCF     LCD_DB5

BCF     LCD_DB6

BCF     LCD_DB7

BTFSC   TMPLCDREGISTER,4

BSF     LCD_DB4

BTFSC   TMPLCDREGISTER,5

BSF     LCD_DB5

BTFSC   TMPLCDREGISTER,6

BSF     LCD_DB6

BTFSC   TMPLCDREGISTER,7

BSF     LCD_DB7

BSF     LCD_E     ;ENABLES LCD

MOVLW   1               ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BCF     LCD_E     ;DISABLED LCD

MOVLW   1               ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

;SEND LOWER FOUR BITS

BCF     LCD_DB4

BCF     LCD_DB5

BCF     LCD_DB6

BCF     LCD_DB7

BTFSC   TMPLCDREGISTER,0

BSF     LCD_DB4

BTFSC   TMPLCDREGISTER,1

BSF     LCD_DB5

BTFSC   TMPLCDREGISTER,2

BSF     LCD_DB6

BTFSC   TMPLCDREGISTER,3

BSF     LCD_DB7

BSF     LCD_E			    ;ENABLES LCD

MOVLW   1			    ;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

BCF     LCD_E			    ;DISABLED LCD

MOVLW   1			;WAIT 1MS

CALL    DELAY_MS

RETURN

;*******************************************************************************

;			    ALFABETO

;*******************************************************************************

LA

MOVLW	'A'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LB

MOVLW	'B'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LC

MOVLW	'C'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LD

MOVLW	'D'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LE

MOVLW	'E'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LF

MOVLW	'F'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LG

MOVLW	'G'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LH

MOVLW	'H'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LI

MOVLW	'I'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LJ

MOVLW	'J'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LK

MOVLW	'K'

CALL	LCDSENDDATA

RETURN

LL

MOVLW	'L'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LM

MOVLW	'M'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LN

MOVLW	'N'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LO

MOVLW	'O'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LP

MOVLW	'P'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LQ

MOVLW	'Q'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LR

MOVLW	'R'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LS

MOVLW	'S'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LT

MOVLW	'T'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LU

MOVLW	'U'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LV

MOVLW	'V'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LW

MOVLW	'W'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LY

MOVLW	'Y'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LX

MOVLW	'X'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

LZ

MOVLW	'Z'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L0

MOVLW	'0'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L1

MOVLW	'1'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L2

MOVLW	'2'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L3

MOVLW	'3'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L4

MOVLW	'4'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L5

MOVLW	'5'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L6

MOVLW	'6'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L7

MOVLW	'7'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L8

MOVLW	'8'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

L9

MOVLW	'9'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

ESPACO

MOVLW	' '			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

PONTO

MOVLW	'.'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

MAIS

MOVLW	'+'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

MENOS

MOVLW	'-'			;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA		;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

RETURN

;*******************************************************************************

;	    ROTINA QUE LIGA TODOS OS CARACTERES POR 3 SEGUNDOS

;*******************************************************************************

TESTA_LCD

MOVLW	.20		;VALOR REFERENTE A N° DE COLUNAS

MOVWF	TESTE_LINHA

MOVLW	H'80'		;MOVE O VALOR HEXADECIMAL 80 PARA WORK

CALL	LCDLOCATE	;SALTA PARA SUBROTINA DE POSICIONAMENTO

;DO CURSOR NA PRIMEIRA LINHA E COLUNA

LCD_TEST1

MOVLW	0XFF		;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA	;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

DECFSZ 	TESTE_LINHA,F

GOTO	LCD_TEST1

MOVLW	.20		;VALOR REFERENTE A N° DE COLUNAS

MOVWF	TESTE_LINHA

MOVLW	H'C0'		;MOVE O VALOR HEXADECIMAL C0 PARA WORK

CALL	LCDLOCATE	;SALTA PARA SUBROTINA DE POSICIONAMENTO DO CURSOR NA SEGUNDA LINHA E COLUNA PRIMEIRA

LCD_TEST2

MOVLW	0XFF		;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA	;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

DECFSZ 	TESTE_LINHA,F

GOTO	LCD_TEST2

MOVLW	.20		;VALOR REFERENTE A N° DE COLUNAS

MOVWF	TESTE_LINHA

MOVLW	H'94'		;MOVE O VALOR HEXADECIMAL 80 PARA WORK

CALL	LCDLOCATE	;SALTA PARA SUBROTINA DE POSICIONAMENTO DO CURSOR NA PRIMEIRA LINHA E COLUNA PRIMEIRA

LCD_TEST3

MOVLW	0XFF		;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA	;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

DECFSZ 	TESTE_LINHA,F

GOTO	LCD_TEST3

MOVLW	.20		;VALOR REFERENTE A N° DE COLUNAS

MOVWF	TESTE_LINHA

MOVLW	H'D4'		;MOVE O VALOR HEXADECIMAL C0 PARA WORK

CALL	LCDLOCATE	;SALTA PARA SUBROTINA DE POSICIONAMENTO DO CURSOR NA SEGUNDA LINHA E COLUNA PRIMEIRA

LCD_TEST4

MOVLW	H'FF'		;ENVIA O CARACTER PARA O WORK

CALL	LCDSENDDATA	;SALTA PARA SUBROTINA DE ESCRITA NO LCD

DECFSZ 	TESTE_LINHA,F

GOTO	LCD_TEST4

CALL    DELAY_50MS

CALL	LCDCLEAR

RETURN

;*******************************************************************************

; DELAY 50_MS

;*******************************************************************************

DELAY_50MS

MOVLW	.50

CALL	DELAY_MS

RETURN			;ENCERRA ROTINA

; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

; * 			ROTINA DE DELAY (DE 1MS ATÉ 256MS)		    *

; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

; ESTA É UMA ROTINA DE DELAY VARIÁVEL, COM DURAÇÃO DE 1MS X O VALOR PASSADO

; EM WORK (W).

; EXEMPLO DE 250MS

; MOVLW .250

; CALL DELAY_MS

; EXEMPLO DE 50MS

; MOVLW .50

; CALL DELAY_MS

TEMP

MOVF	TEMPO2,W

GOTO	DELAY_MS

DELAY_MS

MOVWF	TEMPO2

MOVWF	TEMPO1

BTFSC	SET_TEMPO

GOTO	LOOP4

MOVLW	H'05'

MOVWF	INCTEMPO

LOOP4

BSF		SET_TEMPO

MOVLW	.167

MOVWF	TEMPO0		;MOVE VALOR DE W PARA O ARQUIVO TEMPO

LOOP3

DECF	TEMPO0,F

MOVF	TEMPO0,W

BTFSS	STATUS,Z

GOTO	LOOP3

NOP                     ;1us

NOP                     ;1us

NOP                     ;1us

NOP                     ;1us

DECFSZ 	TEMPO1,F 	;FIM DE TEMPO1 ?

GOTO 	LOOP4		;NÃO - VOLTA 11 INSTRUÇÕES

DECFSZ 	INCTEMPO,F

GOTO	TEMP

BCF		SET_TEMPO

RETURN			; RETORNA 		; RETORNA

;******************************************************************************

;				    WS2812

;******************************************************************************

VERDE				    ;ENVIAR A COR VERDE PARA O LED

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 1

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 2

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 3

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 4

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 5

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 6

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 7

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 8

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 9

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 10

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 11

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 12

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 13

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 14

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 15

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 16

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 17

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 18

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 19

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 20

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 21

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 22

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 23

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

RETURN

;BIT 24

VERMELHO			    ;ENVIAR A COR VERMELHA PARA O LED

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 1

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 2

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 3

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 4

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 5

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 6

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 7

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

;BIT 8

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 9

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 10

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 11

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 12

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 13

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 14

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 15

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 16

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 17

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 19

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 20

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 21

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 22

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 23

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

RETURN

;BIT 24

AZUL				    ;ENVIAR A COR AZUL PARA O LED

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 1

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 2

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 3

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 4

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 5

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 6

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 7

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 8

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 9

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 10

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 11

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 12

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 13

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 14

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 15

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 16

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 17

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 18

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 19

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 20

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 21

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 22

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

;BIT 23

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

BTG		LED_G,0

RETURN

;BIT 24

PRETO				    ;ENVIAR A COR PRETA PARA O LED

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 1

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 2

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 3

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 4

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 5

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 6

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 7

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 8

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 9

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 10

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 11

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 12

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 13

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 14

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 15

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 16

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 17

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 18

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 19

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 20

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 21

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 22

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

NOP

NOP

;BIT 23

BTG		LED_G,0

NOP

BTG		LED_G,0

NOP

RETURN

;BIT 24

END